BTS SIO — SISR

Travaux Pratiques Cisco / Packet Tracer

LAB

Infrastructure réseau d'entreprise

VLANs · Trunk 802.1Q · Inter-VLAN Routing · DHCP · SSH

| Durée estimée | 2h – 2h30 | Niveau | Intermédiaire | Outil | Cisco Packet Tracer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

| Compétence visée | Partie du TP |
| --- | --- |
| Configurer des VLANs et affecter des ports | Partie 1 & 2 |
| Mettre en place un lien Trunk 802.1Q | Partie 3 |
| Implémenter le routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick) | Partie 4 |
| Déployer un serveur DHCP sur un routeur Cisco IOS | Partie 5 |
| Sécuriser l'administration avec SSH | Partie 6 |
| Diagnostiquer et dépanner l'infrastructure | Partie 7 |
| Réaliser une mission d'extension autonome (VLAN RH) | Mission finale |

Contexte professionnel

Travel Horizon — Nouvelle agence L'agence de voyages Travel Horizon ouvre un nouveau site. En tant que technicien réseau BTS SIO SISR, vous êtes chargé de déployer l'infrastructure complète. Contraintes imposées par le responsable SI : - Les services métier doivent être isolés par VLANs - Les postes doivent recevoir leur IP automatiquement (DHCP) - L'administration réseau doit être sécurisée via SSH - Les VLANs doivent pouvoir communiquer entre eux (Inter-VLAN) - Les switches doivent être interconnectés en mode Trunk

Schéma réseau

L'infrastructure est composée d'un routeur et de trois commutateurs. Le routeur R1 assure le routage Inter-VLAN et le service DHCP. SW1 est le switch de distribution central ; SW2 et SW3 sont les switches d'accès.

Plan d'adressage IP

| VLAN | Nom du service | Réseau | Passerelle (R1) | Plage DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Direction | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.254 | 192.168.10.1 – .253 |
| 20 | Commercial | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.254 | 192.168.20.1 – .253 |
| 30 | Comptabilité | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.254 | 192.168.30.1 – .253 |
| 99 | Administration | 192.168.99.0/24 | 192.168.99.254 | Statique uniquement |

Le VLAN 99 est réservé à l'administration des équipements. Aucun PC utilisateur n'y est connecté. L'adresse de gestion du switch SVI sera attribuée manuellement dans ce VLAN.

Partie 1 — Création des VLANs

Pourquoi les VLANs ?

Un VLAN (Virtual LAN) permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels indépendants. Sans VLAN, tous les équipements partagent le même domaine de broadcast : toute trame broadcast atteint tous les postes du réseau, ce qui génère du bruit inutile et des risques de sécurité.

Bénéfices clés de la segmentation par VLAN :

| Isolation du trafic | Un utilisateur du VLAN Commercial ne voit pas le trafic de la Direction |
| --- | --- |
| Sécurité renforcée | L'accès inter-services est contrôlé par le routeur (pare-feu possible) |
| Réduction du broadcast | Chaque VLAN a son propre domaine, les tempêtes broadcast sont contenues |
| Flexibilité | Un employé peut changer de bureau sans reconfiguration physique |

Configuration — Création des VLANs sur SW1, SW2 et SW3

Ces commandes doivent être saisies sur les trois switches : SW1, SW2 et SW3. Les VLANs doivent exister sur tous les équipements avant de configurer les ports.

! ── Accès au mode privilégié et de configuration ────────────── SW1> enable SW1# configure terminal ! ── Création des VLANs ───────────────────────────────────────── SW1(config)# vlan 10 SW1(config-vlan)# name Direction SW1(config)# vlan 20 SW1(config-vlan)# name Commercial SW1(config)# vlan 30 SW1(config-vlan)# name Comptabilite SW1(config)# vlan 99 SW1(config-vlan)# name Administration SW1(config)# end

Vérification

SW1# show vlan brief ! Sortie attendue : ! VLAN Name Status Ports ! ---- -------------------------------- --------- ------------------- ! 1 default active ! 10 Direction active ! 20 Commercial active ! 30 Comptabilite active ! 99 Administration active

Questions de compréhension

1.  Quelle est la différence entre un VLAN et un réseau physique séparé ?

- On attribue des port du switch virtuellement a un service afin de segmenté le réseau virtuellement et limité la perte de port alors que le physique c’est des commutateur(switch) différent et il y a des pertes de port rj45.

2.  Pourquoi le VLAN 1  existe-t-il déjà ? Est-il recommandé de l'utiliser ?

- Car c’est la ou tout les port de base sont mis si on le configure pas et non ce n’est pas recommander car c’est très peu recommencer d’utilisé les premier chiffres/nombres lors de la configuration car moins sécurisé car il arrive en premier.

3.  Pourquoi crée-t-on le même VLAN sur les trois switches ?

- Afin de pouvoir faire en sorte que le switch de distribution ne se perde pas

Partie 2 — Affectation des ports aux VLANs

Principe du port en mode Access

Un port en mode Access appartient à un seul VLAN. Il transmet les trames sans tag 802.1Q vers le poste connecté. C'est le mode utilisé pour les connexions vers les PC, imprimantes, téléphones IP.

Plan d'affectation des ports

| Switch | Port | VLAN | Équipement connecté |
| --- | --- | --- | --- |
| SW2 | Fa0/1 – Fa0/2 | VLAN 10 | PC-DIR1, PC-DIR2 |
| SW2 | Fa0/3 – Fa0/4 | VLAN 20 | PC-COM1, PC-COM2 |
| SW3 | Fa0/1 – Fa0/2 | VLAN 30 | PC-CPT1, PC-CPT2 |
| SW1 | Fa0/1 | VLAN 99 | Port de gestion (SVI) |

Configuration — SW2

SW2> enable SW2# configure terminal ! ── VLAN 10 : Direction (PC-DIR1 sur Fa0/1, PC-DIR2 sur Fa0/2) ── SW2(config)# interface range fa0/1-2 SW2(config-if-range)# switchport mode access SW2(config-if-range)# switchport access vlan 10 SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast ! ── VLAN 20 : Commercial (PC-COM1 sur Fa0/3, PC-COM2 sur Fa0/4) ── SW2(config)# interface range fa0/3-4 SW2(config-if-range)# switchport mode access SW2(config-if-range)# switchport access vlan 20 SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast SW2(config)# end

Configuration — SW3

SW3> enable SW3# configure terminal ! ── VLAN 30 : Comptabilité (PC-CPT1 sur Fa0/1, PC-CPT2 sur Fa0/2) ── SW3(config)# interface range fa0/1-2 SW3(config-if-range)# switchport mode access SW3(config-if-range)# switchport access vlan 30 SW3(config-if-range)# spanning-tree portfast SW3(config)# end

La commande spanning-tree portfast accélère la mise en service du port (évite l'attente STP de 30 secondes). À utiliser uniquement sur les ports connectés à des équipements terminaux, jamais vers d'autres switches.

Vérification

SW2# show vlan brief ! Sortie attendue : ! VLAN Name Status Ports ! 10 Direction active Fa0/1, Fa0/2 ! 20 Commercial active Fa0/3, Fa0/4

Questions de compréhension

1.  Que se passe-t-il si on oublie la commande switchport mode access ?

- Le risque est que si tu branche un pc ça marche quand même

2.  Peut-on affecter un port à plusieurs VLANs en mode Access ? Pourquoi ?

- A cause du trunk, le fait que se soit impossible de trier par la suite ainsi que l’absence d’étiquette.

3.  À quoi sert spanning-tree portfast et pourquoi est-il dangereux sur un port trunk ?

- Accélère la mise en service des port configuré et il est dangereux a cause d’une boucle réseaux physique qui se créé

Partie 3 — Lien Trunk 802.1Q

Pourquoi un Trunk ?

Sans trunk, un port de switch ne peut transporter qu'un seul VLAN. Or, entre SW1 et SW2, il faut faire passer les VLANs 10, 20, 30 et 99 simultanément. Le trunk encapsule chaque trame avec un tag 802.1Q (4 octets) contenant l'identifiant du VLAN.

Sans Trunk (un port = un VLAN) Avec Trunk 802.1Q SW1 ──[VLAN10]──► SW2 SW1 ════[VLAN10+20+30+99]════ SW2 SW1 ──[VLAN20]──► SW2 Un seul câble SW1 ──[VLAN30]──► SW2 toutes les trames taguées 3 câbles requis !

Configuration — Trunk SW1 ↔ SW2

Sur les switches Cisco Catalyst (IOS), la commande switchport trunk encapsulation dot1q est nécessaire avant de passer en mode trunk. Sur les switches plus récents ou dans Packet Tracer selon le modèle, elle peut être absente.

! ── Sur SW1 : port G0/1 vers SW2 ───────────────────────────── SW1> enable SW1# configure terminal SW1(config)# interface g0/1 SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)# switchport mode trunk SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99 SW1(config-if)# no shutdown ! ── Sur SW1 : port G0/2 vers SW3 ───────────────────────────── SW1(config)# interface g0/2 SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)# switchport mode trunk SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99 SW1(config-if)# no shutdown SW1(config)# end

! ── Sur SW2 : port G0/1 vers SW1 ───────────────────────────── SW2(config)# interface g0/1 SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW2(config-if)# switchport mode trunk SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99 SW2(config-if)# no shutdown ! ── Sur SW3 : port G0/1 vers SW1 ───────────────────────────── SW3(config)# interface g0/1 SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW3(config-if)# switchport mode trunk SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99 SW3(config-if)# no shutdown

Configuration — Trunk R1 ↔ SW1

Le port G0/0 du routeur R1 doit également être relié à SW1 en trunk. La configuration du trunk côté routeur est réalisée via des sous-interfaces (Partie 4).

! ── Sur SW1 : port G0/0 vers R1 ────────────────────────────── SW1(config)# interface g0/0 SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)# switchport mode trunk SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99 SW1(config-if)# no shutdown

Vérification

SW1# show interfaces trunk ! Sortie attendue : ! Port Mode Encapsulation Status Native vlan ! G0/0 on 802.1q trunking 1 ! G0/1 on 802.1q trunking 1 ! G0/2 on 802.1q trunking 1 ! ! Port Vlans allowed on trunk ! G0/0 10,20,30,99 ! G0/1 10,20,30,99 ! G0/2 10,20,30,99

Questions de compréhension

1.  Que signifie 802.1Q ? Quel champ ajoute-t-il dans la trame Ethernet ?

- 802.1Q est le standard international de l'IEEE définissant le multiplexage de VLANs sur un lien trunk. Il insère un champ d'étiquetage (Tag 802.1Q) de 4 octets dans l'en-tête de la trame Ethernet, comprenant notamment le TPID (0x8100) et le VLAN ID (VID sur 12 bits) pour identifier le VLAN d'appartenance (1 à 4094).

2.  Qu'est-ce que le Native VLAN ? Pourquoi peut-il poser un problème de sécurité ?

- Le Native VLAN (VLAN natif) est le VLAN dont les trames circulent sans étiquette (non taguées) sur le lien trunk 802.1Q (par défaut le VLAN 1 sous Cisco). Il pose un risque critique de sécurité d'attaque par saut de VLAN (VLAN Hopping / Double Tagging), où un attaquant peut forger une double étiquette pour injecter des paquets dans un autre VLAN sans passer par le routeur. Il est donc recommandé de le modifier vers un VLAN isolé et inutilisé (ex: VLAN 99).

3.  Que se passe-t-il si le VLAN 20 n'est pas autorisé sur le trunk ?

- Le département commercial ne pourra pas se connecter au réseaux

Partie 4 — Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Problème initial

Après la configuration des VLANs et du trunk, les postes du même VLAN communiquent. En revanche, un PC de la Direction ne peut pas joindre un PC du Commerce : ils sont dans des réseaux différents (192.168.10.0 ≠ 192.168.20.0). Il faut un routeur.

PC-DIR1 (VLAN10) ──► PC-COM1 (VLAN20) ? 192.168.10.1 → [SW2] → [Trunk] → [SW1] → [???] → 192.168.20.1 ❌ Sans routeur : impossible, les VLANs sont des réseaux distincts Avec R1 (Router-on-a-Stick) : le routeur sert de passerelle pour chaque VLAN

Principe du Router-on-a-Stick

R1 n'utilise qu'une seule interface physique (G0/0) reliée au trunk. Des sous-interfaces logiques (G0/0.10, G0/0.20...) sont créées, chacune associée à un VLAN et portant la passerelle correspondante.

Configuration — R1

R1> enable R1# configure terminal ! ── Interface physique : doit être active ───────────────────── R1(config)# interface g0/0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit ! ── Sous-interface VLAN 10 : Direction ──────────────────────── R1(config)# interface g0/0.10 R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 R1(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 R1(config-subif)# exit ! ── Sous-interface VLAN 20 : Commercial ─────────────────────── R1(config)# interface g0/0.20 R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 R1(config-subif)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 R1(config-subif)# exit ! ── Sous-interface VLAN 30 : Comptabilité ───────────────────── R1(config)# interface g0/0.30 R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30 R1(config-subif)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0 R1(config-subif)# exit ! ── Sous-interface VLAN 99 : Administration ─────────────────── R1(config)# interface g0/0.99 R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99 R1(config-subif)# ip address 192.168.99.254 255.255.255.0 R1(config-subif)# exit R1(config)# end

Interfaces SVI — Gestion des switches

Pour administrer les switches à distance (SSH, ping de gestion), chaque switch doit avoir une adresse IP. Elle est configurée sur une interface virtuelle SVI (Switch Virtual Interface) dans le VLAN 99.

! ── SVI VLAN 99 sur SW1 ──────────────────────────────────────── SW1(config)# interface vlan 99 SW1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0 SW1(config-if)# no shutdown ! ── SVI VLAN 99 sur SW2 ──────────────────────────────────────── SW2(config)# interface vlan 99 SW2(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0 SW2(config-if)# no shutdown ! ── SVI VLAN 99 sur SW3 ──────────────────────────────────────── SW3(config)# interface vlan 99 SW3(config-if)# ip address 192.168.99.3 255.255.255.0 SW3(config-if)# no shutdown ! ── Passerelle par défaut sur les switches ───────────────────── SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.254 SW2(config)# ip default-gateway 192.168.99.254 SW3(config)# ip default-gateway 192.168.99.254

Vérification du routage Inter-VLAN

À cette étape, configurez les PC en statique pour tester avant de passer au DHCP. Exemple : PC-DIR1 → IP 192.168.10.1, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.10.254

! ── Depuis PC-DIR1 (192.168.10.1) ───────────────────────────── ping 192.168.10.254 ! Passerelle VLAN 10 → doit répondre ping 192.168.20.254 ! Passerelle VLAN 20 → doit répondre ping 192.168.30.254 ! Passerelle VLAN 30 → doit répondre ping 192.168.20.1 ! PC-COM1 → doit répondre après config PC ! ── Sur R1 : vérification des routes ────────────────────────── R1# show ip interface brief R1# show ip route

Questions de compréhension

1.  Pourquoi la commande encapsulation dot1Q est-elle indispensable sur les sous-interfaces ?

- Associer la sous-interface logique à un VLAN précis : Le câble physique arrivant sur le port du routeur transporte des trames taguées issues de plusieurs VLANs différents. En tapant encapsulation dot1Q 10, tu indiques au routeur : « Toutes les trames qui arrivent avec le tag VLAN 10 appartiennent à cette sous-interface ».

- Gérer le marquage des trames (étiquetage / désétiquetage) :

- En réception : le routeur lit le tag 802.1Q pour orienter le paquet vers la bonne passerelle, puis retire l'étiquette pour traiter le paquet IP au niveau 3.

- En émission : quand le routeur renvoie un paquet vers le switch, cette commande lui force à ajouter l'étiquette 802.1Q correspondante afin que le switch sache dans quel VLAN délivrer la trame.

2.  Quelle est la différence entre une interface physique et une sous-interface ?

- Une interface physique est un port rj45 derrière un switch alors qu’une sous interface est une vlan

3.  Que se passe-t-il si on oublie no shutdown sur l'interface physique G0/0 ?

- L’interface du router qui a pour interface g0/0 n’est pas fonctionnel

4.  Quelle est la différence entre une SVI et une interface physique sur un switch ?

- Interface physique (ex. FastEthernet0/1, GigabitEthernet0/1) :

- Nature : port matériel visible sur le boîtier du commutateur où l'on insère un câble RJ45 ou une fibre.

- Rôle standard : opère au niveau 2 (Liaison). Elle commute des trames Ethernet au sein d'un VLAN donné (mode Access) ou transporte plusieurs VLANs balisés (mode Trunk).

- Adresse IP : sur un switch de niveau 2 standard, un port physique ne possède pas d'adresse IP propre.

- SVI (Switch Virtual Interface, ex. interface Vlan 10) :

- Nature : interface purement logicielle et virtuelle créée dans l'OS du switch, liée à un VLAN spécifique.

- Rôle standard : opère au niveau 3 (Réseau).

- Adresse IP : elle est conçue pour recevoir une adresse IP.

- Usages principaux :

  - Gestion distante (Switch L2) : permet d'accéder au switch en SSH ou Telnet (souvent sur le VLAN 1 ou un VLAN d'administration comme le 99).

  - Passerelle par défaut (Switch L3) : sur un switch multicouche avec routage activé (ip routing), la SVI sert de passerelle (default gateway) pour les machines du VLAN, permettant le routage inter-VLAN direct sans routeur externe (router-on-a-stick).

Partie 5 — Service DHCP sur R1

Rôle du DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement les paramètres réseau aux postes clients : adresse IP, masque, passerelle, serveur DNS. Sans DHCP, l'administrateur doit configurer manuellement chaque poste — source d'erreurs et chronophage.

| Paramètre | Sans DHCP | Avec DHCP |
| --- | --- | --- |
| Adresse IP | Manuelle | Automatique |
| Risque d'erreur | Élevé (doublons possibles) | Nul (serveur gère les baux) |
| Ajout d'un PC | Intervention admin requise | Plug & Play |
| Modification du plan IP | Reconfiguration de tous les PC | Modification du pool uniquement |

Configuration DHCP sur R1

R1> enable R1# configure terminal ! ── Exclure les adresses réservées ──────────────────────────── ! (passerelles, serveurs, équipements à IP fixe) R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10 R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254 R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10 R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.254 R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10 R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.254 ! ── Pool VLAN 10 : Direction ─────────────────────────────────── R1(config)# ip dhcp pool DIRECTION R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0 R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254 R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4 R1(dhcp-config)# lease 7 R1(dhcp-config)# exit ! ── Pool VLAN 20 : Commercial ────────────────────────────────── R1(config)# ip dhcp pool COMMERCIAL R1(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0 R1(dhcp-config)# default-router 192.168.20.254 R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4 R1(dhcp-config)# lease 7 R1(dhcp-config)# exit ! ── Pool VLAN 30 : Comptabilité ──────────────────────────────── R1(config)# ip dhcp pool COMPTA R1(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0 R1(dhcp-config)# default-router 192.168.30.254 R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4 R1(dhcp-config)# lease 7 R1(dhcp-config)# exit R1(config)# end

La commande lease 7 définit la durée du bail à 7 jours. En production, adaptez cette valeur selon la rotation des équipements sur le réseau.

Vérification DHCP

Passez les PC en configuration automatique (DHCP) dans Packet Tracer, puis vérifiez :

! ── Sur R1 : états des baux DHCP ────────────────────────────── R1# show ip dhcp binding ! ── Sur R1 : statistiques du service DHCP ───────────────────── R1# show ip dhcp pool ! ── Sur R1 : conflits éventuels ─────────────────────────────── R1# show ip dhcp conflict ! ── Sur les PC (Packet Tracer > Command Prompt) ─────────────── ipconfig /all

Questions de compréhension

1.  Quel est le rôle de la commande ip dhcp excluded-address ?

- Se sont les ip exclus car elles sont déjà utilisé

2.  Que se passe-t-il si deux PC reçoivent la même adresse IP ?

- Ils peuvent pas se connecter

3.  Pourquoi configure-t-on trois pools distincts et non un seul ?

- Pour les 3 vlan différents

4.  Comment le routeur sait-il dans quel pool puiser pour un PC donné ?

- Car on lui a donner les vlan et les address correspondante

Partie 6 — Sécurisation SSH

Telnet vs SSH

| Critère | Telnet | SSH |
| --- | --- | --- |
| Port | 23 | 22 |
| Chiffrement | ❌ Aucun | AES / 3DES |
| Mots de passe | ❌ En clair sur le réseau | Chiffrés |
| Recommandé en prod | ❌ Non | Oui |
| Disponible sur Cisco IOS | Oui | Oui (IOS 12.2+) |

Configuration SSH sur R1 et les switches

Ces étapes sont à réaliser sur R1, SW1, SW2 et SW3. Adaptez le hostname et l'adresse de gestion selon l'équipement.

! ═══════════════════════════════════════════════════════════════ ! Configuration SSH — Exemple sur R1 ! ═══════════════════════════════════════════════════════════════ R1> enable R1# configure terminal ! ── Étape 1 : Nom d'hôte (requis pour la clé RSA) ───────────── R1(config)# hostname R1 ! ── Étape 2 : Nom de domaine (requis pour la clé RSA) ────────── R1(config)# ip domain-name travel-horizon.local ! ── Étape 3 : Création du compte administrateur ──────────────── R1(config)# username admin privilege 15 secret Cisco@2024! ! ── Étape 4 : Génération de la paire de clés RSA 2048 bits ───── R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048 ! ── Étape 5 : Activation de SSH v2 uniquement ────────────────── R1(config)# ip ssh version 2 R1(config)# ip ssh time-out 60 R1(config)# ip ssh authentication-retries 3 ! ── Étape 6 : Sécuriser les lignes VTY ──────────────────────── R1(config)# line vty 0 4 R1(config-line)# login local R1(config-line)# transport input ssh R1(config-line)# exec-timeout 10 0 R1(config-line)# exit ! ── Étape 7 : Sécuriser la console ──────────────────────────── R1(config)# line console 0 R1(config-line)# login local R1(config-line)# exec-timeout 10 0 R1(config-line)# exit ! ── Étape 8 : Sauvegarder la configuration ──────────────────── R1(config)# end R1# copy running-config startup-config

Vérification SSH

! ── Sur R1 : état de SSH ─────────────────────────────────────── R1# show ip ssh ! Sortie attendue : ! SSH Enabled - version 2.0 ! Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3 ! ── Test de connexion depuis PC-DIR1 ──────────────────────────── ! (Command Prompt dans Packet Tracer) ssh -l admin 192.168.99.254 ! Mot de passe : Cisco@2024! ! ── Pour se déconnecter ──────────────────────────────────────── exit

Questions de compréhension

1.  Pourquoi SSH v2 est-il préférable à SSH v1 ?

- Plus sécurisé (clef public & clef privé)

2.  Que signifie privilege 15 dans la création du compte admin ?

- Le niveau 'privilege 15' correspond au niveau de privilèges le plus élevé sous Cisco IOS (équivalent à root ou super-administrateur). L'utilisateur qui s'authentifie avec ce compte accède directement au mode Exec privilégié (invite #) avec un accès total à toutes les commandes d'administration et de configuration globale, sans avoir à ressaisir le mot de passe enable.

3.  Que fait la commande transport input ssh ? Quel risque élimine-t-elle ?

- restreint l'accès au seul protocole SSH.

4.  Pourquoi faut-il un hostname et un ip domain-name avant de générer les clés RSA ?

- Parce que le moteur cryptographique de Cisco IOS utilise obligatoirement le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN = hostname.ip-domain-name, ex: R1.travelhorizon.local) comme identifiant de certificat pour nommer et générer la paire de clés asymétriques RSA lors de la commande 'crypto key generate rsa'.

Partie 7 — Diagnostic et dépannage

Méthodologie de dépannage

Le dépannage réseau suit une approche méthodique par couches OSI : commencer par la couche physique (câble, lien), remonter vers la couche réseau (IP, routage). Utiliser les commandes show avant de modifier la configuration.

Tableau de bord des commandes essentielles

| Commande | Couche OSI | Informations obtenues |
| --- | --- | --- |
| show vlan brief | Couche 2 | Liste des VLANs, statut, ports affectés |
| show interfaces trunk | Couche 2 | Trunks actifs, VLANs autorisés et actifs |
| show ip interface brief | Couche 3 | État des interfaces, adresses IP assignées |
| show ip route | Couche 3 | Table de routage, routes directement connectées |
| show ip dhcp binding | Couche 3 | Baux DHCP actifs (IP ↔ MAC ↔ VLAN) |
| show ip dhcp pool | Couche 3 | Statistiques d'utilisation des pools DHCP |
| show ip ssh | Couche 7 | Version SSH, délais, statut du service |
| show running-config | Globale | Configuration active complète |
| show startup-config | Globale | Configuration sauvegardée (NVRAM) |
| show version | Globale | Version IOS, uptime, mémoire |
| ping <adresse> | Couche 3 | Test de joignabilité IP (ICMP) |
| traceroute <adresse> | Couche 3 | Chemin pris par les paquets |

Scénarios de dépannage classiques

Problème : Les PC du même VLAN ne se pinglent pas

Diagnostic :

- show vlan brief → vérifier que les ports sont bien dans le bon VLAN

- show interfaces status → vérifier que les ports sont connectés (connected)

Solution : Vérifier les câbles dans Packet Tracer, vérifier l'affectation des ports (Partie 2)

Problème : Le trunk n'est pas actif

Diagnostic :

- show interfaces trunk → aucune ligne ne s'affiche

- show interfaces g0/1 → vérifier le statut "up/up"

Solution : Vérifier switchport mode trunk des deux côtés, vérifier que le VLAN est autorisé

Problème : Pas de communication inter-VLAN

Diagnostic :

- show ip interface brief → vérifier que G0/0.10, G0/0.20... sont "up/up"

- ping depuis PC vers la passerelle → si KO, problème au niveau du routeur

Solution : Vérifier no shutdown sur G0/0, vérifier encapsulation dot1Q sur les sous-interfaces

Problème : Les PC ne reçoivent pas d'adresse DHCP

Diagnostic :

- show ip dhcp binding → aucune entrée

- show ip dhcp conflict → conflits éventuels

Solution : Vérifier que les pools sont corrects, que les VLANs sont routés, vérifier ip helper-address si DHCP distant

Tableau à compléter — Compte-rendu de dépannage

Complétez ce tableau dans votre compte-rendu en testant chaque commande :

| Commande exécutée | Résultat observé | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| show vlan brief | Afficher les vlan | Vérifier la création et l'état 'active' des VLANs 10, 20, 30 et contrôler l'affectation correcte des ports d'accès correspondants sur les switches. |
| show interfaces trunk | Affiche les trunks | Contrôler que les ports d'interconnexion (G0/0, G0/1) sont bien configurés en mode trunk 802.1Q, avec le bon Native VLAN (99) et la liste des VLANs autorisés. |
| show ip interface brief | Afficher les port/interfaces | Valider que les sous-interfaces du routeur (G0/0.10, G0/0.20, G0/0.30, G0/0.99) sont configurées avec leurs adresses IP de passerelle et actives (up/up). |
| show ip dhcp binding | Etat des baux dhcp | S'assurer que le routeur DHCP a délivré des adresses IP dynamiques aux postes clients des différents VLANs et visualiser la table des baux actifs (IP / MAC). |
| ping 192.168.20.254 depuis VLAN10 | Pour voir la connexion | Valider la connectivité et le bon fonctionnement du routage inter-VLAN entre le réseau Direction (VLAN 10) et la passerelle Commercial (VLAN 20). |
| ping 192.168.30.254 depuis VLAN10 | Pour voir la connexion | Valider la connectivité et le routage inter-VLAN entre le réseau Direction (VLAN 10) et la passerelle Technique (VLAN 30) via le Router-on-a-Stick. |
| ssh -l admin 192.168.99.254 | Connection en tant que admins | Confirmer l'accès distant sécurisé chiffré SSH v2 sur le VLAN d'administration (VLAN 99) et la bonne gestion des privilèges administrateur (privilege 15). |

Mission finale — Extension autonome

Scénario Travel Horizon recrute une équipe RH (Ressources Humaines). Le responsable SI vous demande d'intégrer ce nouveau service dans l'infrastructure existante, de manière totalement autonome.

Spécifications techniques

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| VLAN ID | 40 |
| Nom du VLAN | RessourcesHumaines |
| Réseau | 192.168.40.0/24 |
| Passerelle | 192.168.40.254 |
| Plage DHCP | 192.168.40.11 à 192.168.40.253 |
| Adresses exclues | 192.168.40.1 à .10 et .254 |
| Switch d'accès | SW2 (ports Fa0/5 – Fa0/6) |
| Durée du bail DHCP | 5 jours |

Tâches à réaliser

- Créer le VLAN 40 sur SW1, SW2 et SW3

! ── Accès au mode privilégié et de configuration ──────────────

SW1> enable

SW1# configure terminal

! ── Création des VLANs ─────────────────────────────────────────

SW1(config)# vlan 40

SW1(config-vlan)# name RH

- Affecter les ports Fa0/5 et Fa0/6 de SW2 au VLAN 40

SW2(config)# interface range fa0/5-6

SW2(config-if-range)# switchport mode access

SW2(config-if-range)# switchport access vlan 40

SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast

- Créer la sous-interface G0/0.40 sur R1 avec la bonne encapsulation et adresse IP

! ── Sur SW1 : port G0/1 vers SW2 ───────────────────────────── SW1> enable SW1# configure terminal SW1(config)# interface g0/1 SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)# switchport mode trunk SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 SW1(config-if)# no shutdown ! ── Sur SW1 : port G0/2 vers SW3 ───────────────────────────── SW1(config)# interface g0/2 SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)# switchport mode trunk SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 SW1(config-if)# no shutdown SW1(config)# end

! ── Sur SW2 : port G0/1 vers SW1 ───────────────────────────── SW2(config)# interface g0/1 SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW2(config-if)# switchport mode trunk SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 SW2(config-if)# no shutdown ! ── Sur SW3 : port G0/1 vers SW1 ───────────────────────────── SW3(config)# interface g0/1 SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW3(config-if)# switchport mode trunk SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 SW3(config-if)# no shutdown

- Créer le pool DHCP RH sur R1 avec les paramètres spécifiés

R1(config)# ip dhcp pool RH

R1(dhcp-config)# network 192.168.40.0 255.255.255.0

R1(dhcp-config)# default-router 192.168.40.254

R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

R1(dhcp-config)# exit

R1(config)# end

- Tester la connectivité : ping depuis VLAN40 vers les passerelles des autres VLANs

- Vérifier l'attribution DHCP avec show ip dhcp binding

- Tester une connexion SSH depuis un PC RH vers R1

Bilan des commandes IOS

| Commande | Contexte | Rôle |
| --- | --- | --- |
| vlan <id> / name <nom> | config | Créer et nommer un VLAN |
| switchport mode access | config-if | Port en mode accès (un seul VLAN) |
| switchport access vlan <id> | config-if | Affecter le port à un VLAN |
| spanning-tree portfast | config-if | Désactiver le délai STP sur port terminal |
| switchport mode trunk | config-if | Port en mode trunk (multi-VLAN) |
| switchport trunk encapsulation dot1q | config-if | Protocole de tag 802.1Q |
| switchport trunk allowed vlan | config-if | VLANs autorisés sur le trunk |
| interface vlan <id> | config | Créer une interface SVI sur switch |
| ip default-gateway | config | Passerelle par défaut d'un switch |
| interface g0/0.<id> | config | Créer une sous-interface sur routeur |
| encapsulation dot1Q <id> | config-subif | Associer la sous-interface à un VLAN |
| ip dhcp pool <nom> | config | Créer un pool DHCP |
| ip dhcp excluded-address | config | Exclure des adresses du pool DHCP |
| crypto key generate rsa modulus 2048 | config | Générer les clés RSA pour SSH |
| ip ssh version 2 | config | Forcer SSH version 2 |
| transport input ssh | config-line | Autoriser SSH uniquement sur VTY |
| login local | config-line | Authentification locale sur VTY/console |

Compétences BTS SIO SISR mobilisées

| Bloc de compétences | Activités couvertes |
| --- | --- |
| B2 — Administrer les composants de l'infra | Configuration IOS Cisco (routeur, switch) |
| B2 — Gestion des services IP | DHCP, SSH, routage Inter-VLAN |
| B2 — Sécurisation des accès | SSH v2, authentification locale, exec-timeout |
| B2 — Diagnostic réseau | Commandes show, ping, traceroute |
| B3 — Documentation technique | Compte-rendu, tableaux de vérification |